设备购置-两校区食堂价格公示播放设施购置

# 更正公告

一、采购人名称：北京工商大学

采购人地址：北京市海淀区阜成路33号

采购人电话：于老师、华老师010-68984323

二、采购代理机构全称：中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦1112室

联系人:周女士、成先生

电话: 010-51909015

传真: 010-53779910

三、首次公告日期：2019年3月12日

四、更正日期：2019年4月17日

五、更正事项：

（一）招标文件“第六章采购需求”中“一、项目总体要求（一）项目情况”进行更正，更正内容如下：

（一）项目情况：

| 设备名称 | 数量 | 详细设备清单 | 预算金额 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两校区食堂价格公示播放设施 | 8套 | 8套两校区食堂价格公示播放设施包括以下设备： 1.LED显示屏（≥4.5平米）：8块 2.发送卡：8块 3.接收卡：120块 4.视频拼接处理器：8台 5.信息智能过滤设备：1台 6.智能配电箱：8台 7.屏体框架及边框：8套 | 95.6314 | 否 |

（二）招标文件“第六章采购需求”中“二、技术要求”进行更正，更正内容如下：

二、技术要求

两校区食堂价格公示播放设施购置（控制金额95.6314万元）

| 序号 | 设备名称 | 技术要求和说明 | 采购数量 | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲LED显示屏 | 1.技术参数及要求： 室内P2.5全彩LED显示屏：≥4.5平米（宽高比约为2：1） 模组尺寸: 宽320mm×高160mm 模组分辨率：宽128点×高64点 物理点间距：2.5mm 物理密度：160000点/m2 发光点颜色：1R1G1B 驱动方式：1/32扫描 灰度：16384级 亮度：≥1000cd/㎡ 亮度调节方式：软件调节255级可调 平均无故障时间：≥ 15000小时 半衰期寿命：≥10万小时 平整度：＜0.2mm 刷新频率≥1920Hz 换帧频率 ≥60帧/秒 工作环境：工作温度-20℃～50℃ 工作湿度：10%～90% 对比度 ≥1000:1 工作电源（交流）220V±10% 杂点率＜0.00003 安装位置：两校区食堂：阜成路西区食堂、东区食堂一层及良乡食堂一层各2台，东区食堂二层及良乡食堂二层各1台。 安装要求：系统集成含安装、调试，包括线材、辅料，交钥匙工程。 提供厂家质量管理体系认证证书复印件并加盖投标人公章 提供厂家环境管理体系认证证书复印件并加盖投标人公章 提供产品3C认证证书复印件并加盖投标人公章 提供CNAS检测报告复印件并加盖投标人公章 提供节能证书复印件并加盖投标人公章 2.产品技术培训与售后服务：自验收合格之日起三年，售后服务响应时间2小时。 3.供货时间：签订合同后的1个月。 4.供货地点：两校区食堂：阜成路西区食堂、东区食堂一层及良乡食堂一层各2台，东区食堂二层及良乡食堂二层各1台。 5.验收标准：符合最终用户使用功能要求，本项目为交钥匙工程。 | 8块 | 否 |
| 2 | 发送卡 | 1.技术参数及要求： 接口：1路 DVI 视频输入； 1路音频输入； 双网口输出； USB 接口控制； 单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668； 1路光探头接口； 支持输入信号连接状态可视化监控； 支持板卡刷新率、分辨率自检测； 支持逐点校正。 2.产品技术培训与售后服务：自验收合格之日起三年，售后服务响应时间2小时。 3.供货时间：签订合同后的1个月。 4.供货地点：两校区食堂：阜成路西区食堂、东区食堂一层及良乡食堂一层各2台，东区食堂二层及良乡食堂二层各1台。 5.验收标准：符合最终用户使用功能要求，本项目为交钥匙工程。 | 8块 | 否 |
| 3 | 接收卡 | 1.技术参数及软件功能要求： 16个标准 HUB75 接口，免接HUB； 单卡输出RGB 数据24 组； 单卡带载像素为 128×1024； 支持固件FPGA程序版本回读及配置文件回读； 支持网线、接收卡双备份； 支持全方位屏体运行状态监控， GIS地图方式展示显示屏状态，列表形式展示显示屏信息； 系统状态实时更新，显示屏故障自动检测； 系统支持亮度计划表智能调节显示屏亮度。系统支持亮度调节异常时显示屏上线离线记录查看和提醒； 系统支持控制系统实时温度监控，智能模组工作时间统计监控； 系统支持播放机监控（CPU、RAM、磁盘等）。系统支持LED灯状态监测及LED显示屏硬件状态监测； 灰度： 256级。 带载128*1024大带载模式下支持亮度、色度校正； 支持液晶模块：用于查看接收卡自身的温度，电压，单次运行时间及总运行时间； 系统支持亮度、色度双重校正，支持校正系数上传、备份、擦除、修改、覆盖 提供软件截图证明加盖投标人公章 出具产品对应的CNAS检测报告加盖投标人公章 2.产品技术培训与售后服务：自验收合格之日起三年，售后服务响应时间2小时。 3.供货时间：签订合同后的1个月。 4.供货地点：两校区食堂：阜成路西区食堂、东区食堂一层及良乡食堂一层各2台，东区食堂二层及良乡食堂二层各1台。 5.验收标准：符合最终用户使用功能要求，本项目为交钥匙工程。 | 120块 | 否 |
| 4 | 视频拼接处理器 | 1.技术参数及要求： 拼接输出:拼接输出的分辨率≥520万像素，输出大小可任意调节,支持点对点拼接，多机可以级联完成更大分辨率的拼接输出； 同时在屏幕上呈现不少于3个画面，每个画面均可自由缩放、布局，画面之间可相互叠加； 画面回显:可以在计算机上实时获取信号画面，包括输入信号以及输出信号； 热备份功能:可对输入信号指定备份信号，当前信号故障时，系统自动输出备份信号，当信号恢复时可自跳回； 图文叠加:可以将图文字幕叠加到视频画面上的任意位置，并可设定不同的运动轨迹和速度； 亮度抠图:可以将指定亮度值以下的背景扣除，并融合到新的背景当中； 多机同步级联:多台机器可级联显示，支持同步技术; 特效切换:信号及模式切换时，可选择不同的特效，包括：淡入淡出，无缝直切，垂直、水平梳理，圆形切入、切出，菱形切入、切出，各个方向的划幕； 画面冻结:可以冻结任一画面 6+1画面预览和监视:可以通过监视器同时预览6路输入信号，并可以同时监视当前的输出画面； 输入色彩调节:可以针对任意输入信号分别进行色彩参数设置； 画面透明度设置:每个画面的透明度可单独调节，0~100%可调； 图像边缘羽化:可对画面的边缘进行羽化，使得叠加的画面能够更好地与背景画面融合； 模式保存和调用:保存≥32组不同的设置参数，并可快速调用； 一键输出黑屏或蓝屏信号 计划任务:可进行预设，指定其在某一时刻自动执行指定的操作 提供软件功能证明截图 2.产品技术培训与售后服务：自验收合格之日起三年，售后服务响应时间2小时。 3.供货时间：签订合同后的1个月。 4.供货地点：两校区食堂：阜成路西区食堂、东区食堂一层及良乡食堂一层各2台，东区食堂二层及良乡食堂二层各1台。 5.验收标准：符合最终用户使用功能要求，本项目为交钥匙工程。 | 8台 | 否 |
| 5 | 信息智能过滤设备 | （一）技术参数及要求： 1. 系统需基于图像识别和深度机器学习的人工智能（AI）技术，针对视频流传输内容进行全自动智能分析，进行色情内容识别。 2. 系统需全面精准过滤色情图片、色情视频、色情网页等各种色情内容，不受限于图片、视频、网页的具体编码格式和呈现方式。 3. 系统需实时在线防护，发现色情内容，无须人工干预，及时自动信息智能过滤设备 4. 系统需对色情内容智能过滤，能够灵活的部署于视频系统中，不占用原视频系统资源，不影响视频系统的正常功能 5. 视频智能过滤设备需采用即插即用的设备接口，支持零配置部署。 6. 视频防护设备需支持HDMI、DVI、VGA等多种视频接口类型。 7.视频防护设备需支持8/10/12-bit等色彩深度。 8.视频防护设备需支持RGB 4:4:4，YCbCr 4:4:4，YCbCr 4:2:2， YCbCr 4:2:0 等常规视频流格式。 9.单一食堂区过滤。 10.本地单机过滤。 11.提供厂家针对此项目授权书，提供产品彩页，并加盖厂家公章。 （二）产品技术培训与售后服务：自验收合格之日起三年，售后服务响应时间2小时。 （三）供货时间：签订合同后的1个月。 （四）供货地点：阜成路校区东区食堂二层。 （五）验收标准：按照最终用户使用要求进行验收，本项目为交钥匙工程。 | 1台 | 否 |
| 6 | 智能配电箱 | 1.技术参数及要求： 总功率10KW； 支持远程断电； 具有控制开关电、过流、过压、欠压、防浪涌保护。 2.产品技术培训与售后服务：自验收合格之日起三年，售后服务响应时间2小时。 3.供货时间：签订合同后的1个月。 4.供货地点：两校区食堂：阜成路西区食堂、东区食堂一层及良乡食堂一层各2台，东区食堂二层及良乡食堂二层各1台。 5.验收标准：符合最终用户使用功能要求，本项目为交钥匙工程。 | 8台 | 否 |
| 7 | 屏体框架及边框 | 1.技术参数及要求： 根据项目现场定制，国标镀锌钢材，根据屏体结构承重配置钢材用量。外包边304拉丝不锈钢包边（厚度≥1mm）。 2.产品技术培训与售后服务：自验收合格之日起三年，售后服务响应时间2小时。 3.供货时间：签订合同后的1个月。 4.供货地点：两校区食堂：两校区食堂：阜成路西区食堂、东区食堂一层及良乡食堂一层各2台，东区食堂二层及良乡食堂二层各1台。 5.验收标准符合用户实际使用要求，对所有施工工艺品质进行验收，本项目为交钥匙工程。 | 8套 | 否 |
| 注：本项目中涉及的控制主机，由采购人提供，不包含在本项目采购需求中。 |  |  |  |  |

（三）本项目投标时间变更为：2019年5月9日上午9:00-9:30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。

投标截止时间、开标时间变更为：2019年5月9日上午9:30（北京时间）。

投标、开标地点：北京工商大学阜成路西校区综合楼二层西会议室。

（四）其他内容不变。

中天信远国际招投标咨询（北京）有限公司

2019年4月17日