第七章评标标准   三、评分标准（满分100分）

| 评分因素 |  | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） |  | （1）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 注：本项目专门面向小微企业进行采购，不再进行价格扣除；价格分数四舍五入后保留两位小数。 | 0-30 |
| 技术和商务部分 （70分） | 采购需求 响应性 （30分） | 全部满足招标文件要求，得基本分30分： （1）每有1项“#”号条款（即重要指标）不满足的，扣1分； （2）每有1项普通条款不满足的，扣0.2分；扣完为止。 （3）漏报技术条款视为该项不满足。 注：所有需要现场演示的采购需求、不在此项参与打分。 | 0-30 |
|  | 业绩 （6分） | 投标人提供2018年8月1日至今（以合同签订日期为准）与本项目类似的项目业绩证明，每提供一项有效业绩得2分，最高得6分。 注：业绩证明材料须提供合同关键页（合同关键页应至少包含合同首页、甲乙双方名称、签字盖章页、详细标的物、合同金额、合同签订日期）复印件加盖投标人公章，同一项目业绩证明材料不被重复计分；未按以上要求提供业绩证明材料不计分。 | 0-6 |
|  | 功能演示 （11分） | A站位点： 目视检查左侧皮托管套已移除，左侧活动窗已关闭。 目视检查前电子舱门已关闭锁好，锁扣与门板平齐。 目视检查前起落架销已拔出。 目视检查前起轮胎有切口或胎面裂纹或脱皮肋且胎肩区域有暴露织物的切口。 目视检查TAT探头无松动完好、无堵塞、无FOD、无裂纹 H站位点： 目视检查厕所勤务盖板扣好，且与盖板表面平齐。 目视检查L2登机门已关闭，手柄齐平门缝处未夹着异物。 目视检查APU舱门锁扣扣好，锁扣与APU面板表面平齐。 I站位点： 目视检查R2登机门已关闭，手柄齐平门缝处未夹着异物，水勤务盖板扣好，且与盖板表面平齐。 J站位点： 目视检查后货舱门已关闭好，确保手柄在槽内并与门齐平，门缝内没有夹着异物。 K站位点： 目视检查备用电动泵维护门已关闭锁好，外观正常，右侧主起落架销已移除，且无外来物，右侧主起落架勤务维护门、外观正常，右侧主起落架轮胎有切口或胎面裂纹或脱皮肋且胎肩区域有暴露织物的切口。 L站位点： 目视检查燃油加油面板、燃油抽油盖板、发动机关断活门盖板、机翼防冰活门接近盖板外观正常，无外来物损伤，并已关闭锁好。 目视检查右侧发动机吊架盖板、滑油勤务盖板、发动机防冰释压门外观正常，无外来物损伤、无打开的锁扣。 目视检查右侧发动机进气道外观正常，无外来物损伤。 M站位点： 目视检查气源盖板已关闭锁好、空调舱门已关闭锁好（8个锁扣）、右侧发动机吊架盖板已关闭锁好、IDG维护盖板已关闭锁好。 N站位点： 目视检查右侧发动机风扇包皮锁扣（三个锁扣）关上锁好、反推包皮（六个锁扣）已锁好，锁扣与包皮表面平齐、发动机磁堵接近口盖扣好，锁扣与盖板表面齐平。 O站位点： 目视检查前货舱门已关闭好，确保手柄在槽内并与门齐平，门缝内没有夹着异物。 目视检查右侧主用与备用静压口无堵塞、无变形、无FOD、无裂纹 P站位点： 目视检查R1客舱门已关闭，手柄齐平门缝处未夹着异物。 Q站位点： 目视检查皮右侧托管套已移除，左侧活动窗已关闭。 飞机准备推出挂拖车或挂拖把前需要目视检查前轮转弯销在位并已插好。 （提供视频文件演示，每个站点1分，共11分，站点内要求的功能需逐条满足，任意一条不满足，此站点演示不得分。） 注：以上功能演示，需投标人提供相关功能演示视频，视频要求如下： （1）视频内容要按上述功能演示要求进行录制，并配有讲解；因录制不清晰或讲解不明确，而造成无法认定功能是否响应，由投标人自行承担责任； （2）功能演示视频须存储在电子光盘或U盘，光盘或U盘单独密封与投标文件一起提交（密封要求同招标文件中对电子版的密封要求，封面标注“功能演示视频”字样）； （3）光盘或U盘中应包含播放软件及相关功能演示视频内容，保证演示视频可以正常播放；如因提交的光盘或U盘中未提供播放软件，而导致视频无法正常播放，视为演示不得分； （4）功能演示视频由采购代理机构进行现场播放，无须投标人现场述标。 | 0-11 |
|  | 综合商务 （7分） | （1）B737NG航线绕机检查（4分） ①提供由国家版权中心颁布的飞机绕机检测仿真实训软件著作权证书（功能类似，软件名称可以略有不同）复印件并加盖投标人公章，得2分；未提供或提供不全得0分。 ②投标人提供的产品满足飞机维修行业技能大赛要求，提供相应证明材料，得2分；未提供得0分。 （2）教室改造及培训方案（3分） 内容全面、合理、针对性强，满足项目实际需求，得3分； 内容较全面、合理、针对性一般，基本满足项目实际需求，得1分； 内容不全面或不合理，针对性差，不能满足项目实际需求或未提供相关方案，得0分。 | 0-7 |
|  | 售后服务 (10分) | （1）效果图（4分） 效果图 房间尺寸约为13.5米*7米，提供项目效果图，效果图布局合理，风格与学校教学匹配度高，得4分； 效果图布局较合理，风格与学校教学匹配度较高，得2分； 效果图布局一般，风格与学校教学匹配度一般，得1分；效果图布局不合理，风格与学校教学匹配度差或未提供相关方案，得0分。 （2）B737NG航线绕机检查（1分） 提供原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章，得1分 ；未提供得0分。 （3）售后服务承诺函（1分）： 提供虚拟维修模拟学生端、虚拟维修模拟机教师端原厂售后服务承诺函并加盖投标人公章，得1分 ；提供不全或未提供，得0分。 （4）售后方案（4分） 投标人售后服务方案（包括但不限于：质保期、售后服务方式、响应周期、维修周期、技术支持、售后热线、保修承诺、备品备件供应、巡检安排等）：内容完整、内容全面，承诺内容满足项目需要，针对性强，得4分；内容较完整、全面，承诺内容满足项目需要，针对性较强，得2分；内容基本完整、基本全面，承诺内容基本满足项目需要，针对性一般，得1分； 内容不完整或不全面或不能满足项目需要，针对性差，或提供相关方案，得0分。 | 0-10 |
|  | 供货、安装、调试及试运行 （5分） | （1）方案详细完善，内容全面、合理、有详细的供货安排，能够保证正常运行，得5分； （2）方案较详细完善，内容较全面、合理、有较详细的供货安排，基本能够保证正常运行，得3分； （3）方案基本详细完善，内容基本全面、合理、有供货安排，基本能够保证正常运行，得2分； （4）方案内容不全、不合理，无供货安排，不能保证正常运行，得1分； （5）未提供相关方案，得0分。 | 0-5 |
|  | 政策法规 （1分） | （1） 投标产品中每有一项政府采购清单范围内属于优先采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件及相应的节能产品品目清单）加0.5分，最多加0.5分，否则不加分。 （2） 投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件相应的环境标志产品品目清单）加0.5分，最多加0.5分，否则不加分。 注：以上复印件均需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 | 0-1 |